使用开源库 EasyModbusTCP.NET，在 Visual Studio 中可以通过 NuGet 下载相关 .DLL 文件

1.项目创建

通过 Visual Studio 创建一个 Winform 程序

项目命名为 ModbusTCPTest

2.添加 EasyModbus 库

3.绘制 Winform 界面

4.代码测试

using EasyModbus;

using System;

using System.Windows.Forms;

namespace ModbusTCPTest

{

public partial class Form1 : Form

{

// 声明一个 ModbusClient 对象，用于与设备通讯

private ModbusClient modbusClient;

public Form1()

{

InitializeComponent();

InitData();

}

// 初始化方法：创建 ModbusClient 实例并设置超时时间

private void InitData()

{

// 创建 ModbusClient 对象，指定目标设备的 IP 地址和端口号（Modbus TCP 默认 502）

// 注意：IP 必须和耦合器在同一网段，这里用文档中的 192.168.1.20

modbusClient = new ModbusClient("192.168.1.20", 502);

// 设置连接超时时间（单位毫秒），防止长时间卡死

modbusClient.ConnectionTimeout = 5000;

}

// ========== 1. 连接测试按钮 ==========

private void btnConnection_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

// 尝试连接设备

modbusClient.Connect();

// 检查连接状态

if (modbusClient.Connected)

{

MessageBox.Show("连接成功！", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

catch (Exception ex)

{

// 如果连接失败，显示详细错误信息（包括内部异常）

string msg = $"连接失败: {ex.Message}";

if (ex.InnerException != null)

msg += $"\n内部异常: {ex.InnerException.Message}";

MessageBox.Show(msg, "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

// ========== 2. 写入DO（数字量输出）测试按钮 ==========

// 功能：向地址 0x2000 写入一个值，控制第1~16路输出通道的开关状态

private void btnWriteData_Click(object sender, EventArgs e)

{

// 先检查是否已连接，未连接则提示

if (!modbusClient.Connected)

{

MessageBox.Show("请先点击“连接测试”建立通讯！", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

return;

}

// 设置从站地址（设备地址），文档中耦合器的 Modbus 从站地址为 0x01

modbusClient.UnitIdentifier = 0x01;

// 定义要写入的寄存器地址（0x2000 对应数字量输出区域）

int startAddress = 0x2000;

// 定义要写入的值（16位，对应16个输出通道）

// 例如：0x0001 表示只打开第1路；0x0002 只打开第2路；0x0003 同时打开第1和第2路

// 这里我们测试写入 0x0001，即打开第1路输出

int valueToWrite = 0x0001;

try

{

// 使用 WriteSingleRegister 方法写入单个寄存器（功能码 0x06）

// 参数：寄存器地址，要写入的值（int 类型，但内部会转为 ushort）

modbusClient.WriteSingleRegister(startAddress, valueToWrite);

// 如果写入成功，设备会返回原样回显，这里显示成功信息

MessageBox.Show($"写入成功！\n地址 0x{startAddress:X4} 已写入值 0x{valueToWrite:X4}",

"成功", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

catch (Exception ex)

{

// 写入失败显示错误

MessageBox.Show($"写入失败: {ex.Message}", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

// ========== 3. 读取DI（数字量输入）测试按钮 ==========

// 功能：读取地址 0x1000 的输入寄存器，获取第1~16路DI的状态

private void btnReadData_Click(object sender, EventArgs e)

{

// 先检查连接状态

if (!modbusClient.Connected)

{

MessageBox.Show("请先点击“连接测试”建立通讯！", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

return;

}

// 设置从站地址

modbusClient.UnitIdentifier = 0x01;

// 要读取的起始地址（0x1000 对应数字量输入区域）

int startAddress = 0x1000;

// 要读取的寄存器个数（这里读1个，即16个输入点）

int numberOfRegisters = 1;

try

{

// 使用 ReadInputRegisters 方法读取输入寄存器（功能码 0x04）

// 注意：不要用 ReadHoldingRegisters（那是读保持寄存器，功能码0x03）

// 文档中说明 DI 可以用 0x04，所以我们用这个方法更规范

int[] result = modbusClient.ReadInputRegisters(startAddress, numberOfRegisters);

// 如果读取成功，result 是一个 int 数组，每个元素对应一个寄存器的值

// 我们只读了一个寄存器，所以取 result[0]

int value = result[0];

// 将数值转换为二进制字符串（方便查看每一位对应的通道状态）

// 例如：0x0001 的二进制是 0000 0000 0000 0001，表示第1路为ON

string binaryStr = Convert.ToString(value, 2).PadLeft(16, '0');

// 组装显示信息

string message = $"读取成功！\n" +

$"寄存器地址: 0x{startAddress:X4}\n" +

$"读取到的数值: 0x{value:X4} (十进制: {value})\n" +

$"二进制位: {binaryStr}\n" +

$"（从右往左第1位为第1路，第16位为第16路）\n" +

$"第1路状态: {((value & 0x0001) != 0 ? "ON" : "OFF")}";

MessageBox.Show(message, "读取结果", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show($"读取失败: {ex.Message}", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

}

}

5.效果

写入

读取